Техническое задание

на закупку аккумуляторных батарей для автотранспортных средств ООО «COSCOM»

| город | Ташкент |
| --- | --- |
| 2026 г. |  |

Оглавление

1	Общие сведения.	2

2	Подробное описание товара	2

3.     Требования	3

- Общие сведения.

| Наименование параметров | Определение |
| --- | --- |
| Наименование | - АКБ 55-60 AL (Кобальт) - АКБ 55-60 AR (Ласетти) - АКБ 74-75 Ah (MALIBU, CAPTIVA,TRACKER) |
| Предмет Закупки | АКБ на автотранспортные средства Компании |
| Цели использования | Целью закупки является замена аккумуляторных батарей с истёкшим сроком эксплуатации |
| Инициатор Закупки | Инициатором Закупки является ООО «COSCOM» |
| Срок поставки | В течении месяца |

Подробное описание товара

Перечень закупаемых аккумуляторных батарей на автотранспортные средства Компании

| № | Наименование | Необходимо приобрести (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | АКБ 55-60 Ah (Кобальт) Необслуживаемый аккумулятор 55-60 Ah для автомобиля COBALT; Ток разряда: ССА 480А-510А (EN) или ССА 470; Оригинальный продукт от производителя; Изготовлен по технологии Calcium; Технология производства должна быть указана на упаковке в виде надписи "CA+MF"; Решётки электродных пластин должны быть изготовлены по технологии холодной ковки; Аккумулятор должен быть упакован в оригинальной, запечатанной картонной коробке; Гарантия от продавца: минимум 1 год; | 30 |
| 2 | АКБ 55-60 Ah (Ласетти) Необслуживаемый аккумулятор 55-60 Ah для автомобиля LACETTI; Ток разряда: ССА 480А-510А (EN) или ССА 470; Оригинальный продукт от производителя; Изготовлен по технологии Calcium; Технология производства должна быть указана на упаковке в виде надписи "CA+MF"; Решётки электродных пластин должны быть изготовлены по технологии холодной ковки; Аккумулятор должен быть упакован в оригинальной, запечатанной картонной коробке; Гарантия от продавца: минимум 1 год; | 5 |
| 3 | АКБ 74-75 Ah (MALIBU, CAPTIVA, TRACKER) Необслуживаемый аккумулятор 74-75 Ah для автомобиля MALIBU, CAPTIVA, TRACKER Ток разряда: 660-750 (EN); Оригинальный продукт от производителя; Изготовлен по технологии Calcium; Технология производства должна быть указана на упаковке в виде надписи "CA+MF"; Решётки электродных пластин должны быть изготовлены по технологии холодной ковки; Аккумулятор должен быть упакован в оригинальной, запечатанной картонной коробке; Гарантия от продавца: минимум 1 год; | 5 |

- 3. Требования

3.1 Своевременная и полная поставка товара;

3.2 АКБ – гарантия не менее 12 месяцев (со дня поставки заказчику), должен быть новым не бывшие употреблении. АКБ производства Южной Кореи, маркированные с возможностью проверки оригинальности товара (QR-код, голограмма);

3.3 Поставщик обязан поставить продукцию в комплекте с документацией, относящейся к продукции: сертификаты качества, разрешительные документы и другие необходимые

документы в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, подтверждающие качество продукции и срок ее годности;

3.4 Доставка необходима по адресу г. Ташкент, ул. В.Вахидова-118;

3.5 Получатель вправе отказаться от приемки продукции ненадлежащего качества (имеет видимые повреждения корпуса, подтеки жидкостей, накипи клемм, этикеток, голограмм, QR-кода). Продукция ненадлежащего качества должна быть заменена Поставщиком;

3.6 Поставщик обязан заменить продукцию ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) дней и за свой счет.

3.7 Предложения не рассматриваются в случае если гарантийный срок от производителя аккумулятора менее 1 года.  Дата производства аккумулятора должна быть не ранее второго полугодия 2025 года.