Техническое задание

на изготовление и монтаж стеновых панелей из шпонированного МДФ

город Ташкент

2026 год

- Общие сведения

| Наименование параметров | Определение |
| --- | --- |
| Наименование | декоративные стеновые панели для внутренней отделки |
| Технические характеристики товаров | Технические характеристики товара указаны в Приложении |
| Сведения о новизне | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего ТЗ |
| Требования к гарантии качества товара | Поставщик берет на себя обязательства обеспечивать соответствие качества товара необходимым требованиям и нести ответственность перед покупателем за выявленные в товаре недостатки |
| Срок гарантии | не менее 12 (двенадцать) месяцев |

Материал:

МДФ, толщина 16мм, класс эмиссии Е1

Облицовка:

Шпон – инженерный/технический 2850мм*650мм, толщина 0.6мм, направление волокон вертикальная, одностронная (лицевая)

Облицовка торцов (кромка) – шпон

Покрытия:

Степен блеска – матовая

Тонировка - прозрачная (лессирующая), с сохранением текстуры древесины

Отделка:

Предварительная шлифовка шпона

Нанесение грунтовочных слоев — 3 слоя с межслойной шлифовкой

Финишное покрытие — лак (матовый)

Дополнительно – бронзовый профиль T образный из алюминий , ширина 20мм , место применения – декор, между панелей

Размеры и количество:

1200 мм – 2шт, 980 мм – 1шт, 690 мм – 3шт, 550 мм – 1шт, 2120 мм – 1шт = итого 8120 мм

Место: 6-7 этаж, кабинет директора ( без приёмного кабинета)

Фото образца материала (шпон)

Перед началом выполнения работ Поставщик обязан согласовать с Заказчиком образец продукции. Поставка должна полностью соответствовать согласованному образцу. В случае несоответствия поставленной продукции согласованному образцу, Поставщик обязуется произвести замену за счет собственных средств.

| Этапы | Размеры в мм Ширина*Высота |
| --- | --- |
| 4 этаж | 4770*2070 = 9,8739 кв м |
| 5 этаж | 4880*2070 = 10,1016 кв м |
| 6 этаж | 4850*2070 = 10,0395 кв м 5210*2070 = 10,7847 кв м |
| 7 этаж | 4850*2070 = 10,088 кв м 5210*2070 = 10,7847 |
| Итого: 61, 6724 кв м |  |

5210*2070 = 2шт

4770*2070=1шт

4880*2070=1шт

4850*2070 = 2шт

| количество/объем панелей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер в мм |  |  |  |  |
| № | ширина | высота | кол-во в шт. |
| 1 | 900 | 690 | 3 |
| 2 | 1450 | 690 | 3 |
| 3 | 870 | 690 | 1 |
| 4 | 800 | 690 | 3 |
| 5 | 750 | 690 | 2 |
| 6 | 1080 | 690 | 1 |
| 7 | 1500 | 690 | 3 |
| 8 | 550 | 690 | 3 |
| 9 | 1160 | 690 | 2 |
| 10 | 530 | 690 | 3 |
| 11 | 740 | 690 | 3 |
| 12 | 1280 | 690 | 1 |
| 13 | 750 | 690 | 3 |
| 14 | 730 | 690 | 2 |
| 15 | 740 | 690 | 3 |
| 16 | 530 | 690 | 3 |
| 17 | 980 | 690 | 2 |
| 18 | 720 | 690 | 1 |
| 19 | 1140 | 690 | 2 |
| 20 | 1130 | 690 | 1 |
| 21 | 1390 | 690 | 2 |
| 22 | 700 | 690 | 1 |
| 23 | 1200 | 690 | 2 |
| 24 | 1340 | 690 | 2 |
| 25 | 200 | 690 | 2 |
| 26 | 1670 | 690 | 2 |
| 27 | 800 | 690 | 2 |
| 28 | 990 | 690 | 2 |
| 29 | 1550 | 690 | 2 |
| 30 | 2120 | 690 | 2 |
| 31 | 550 | 690 | 2 |
| 32 | 1640 | 690 | 2 |
| 33 | 1440 | 690 | 2 |
| 34 | 1150 | 690 | 2 |
| 35 | 800 | 690 | 2 |

Общие требования к участнику

Основания для отклонения предложений и отстранения участников от участия в конкурсе

Предложения участников не подлежат рассмотрению, а сами участники подлежат отстранению от участия в конкурсе в следующих случаях:

-	наличие сведений об участнике в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

-	наличие негативного опыта ненадлежащего исполнения обязательств по ранее заключённым договорам с Компанией ООО “COSCOM”;

-	выявление в конкурсном предложении нарушений требований нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, условий конкурсной документации, либо предоставление недостоверной информации.

Гарантийные обязательства

- Гарантия на панель — не менее 12 месяцев.

- Устранение выявленных дефектов — в течение 5 рабочих дней с момента официального уведомления Заказчика.

Адрес поставки: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Шахрисабз 1

Срок изготовления и монтажа 20 календарных дней после подписания договора обеими сторонами.

Важно: доставка, отгрузка и монтаж/установка производиться силами поставщика.