Брендированная остановка общественного транспорта 3840х3151х2000 мм

- Металлический каркас:

Стойки из металлической профильной трубы 100х100х3,5 мм, пятки для крепления и их усиления в основание стоек из металлического листа г. к. 10 мм. Соединительные перемычки из металлической профильной труба 60х60х2 мм, крепления для стекла из металлического листа х. к. 2 мм. Каркас крыши из металлической профильной трубы 60х60х2 мм и 40х40х2 мм и обшивка металлическим листом х. к. 2 мм с загибом на лицевую и заднюю часть каркаса. Сварка всех составляющих. Пред покрасочная обработка – зачистка швов, грунтовка и шлифовка, окраска краской эмалью до достижения равномерного и однотонного покрытия фиолетового цвета в соответствие с брендбуком.

- Световой короб двухсторонний:

Технология «сити формат» - лицевая часть (внутри остановки) открывается вверх на петлях и удерживается на двух газовых пружинах что позволяет производить замену рекламно-информационного панно и техническое обслуживание. Каркас из металлической профильной трубы 40х20х1,7 мм. Обшивка каркаса из металлического листа х. к. 2 мм с применением технологий обработки лазерной резки, гибки и лазерной сварки. Открывающаяся рама из металлического уголка 50х50х3 мм, металлические петли и замки. Пред покрасочная обработка – зачистка швов, шлифовка, полимерная окраска в серый цвет (по согласованию с Заказчиком) до достижения равномерного и однотонного покрытия. Лицевые стороны – стекло прозрачное 6 мм калённое. Торцевая светодиодная подсветка герметичными модулями белого холодного свечения с линзой узкого угла рассеивания, блок питания, срытый вывод кабеля ВВГ НГ 2х1,5 для подключения в электрическом щите на крыше. Среднее расчётное потребление 90-100 Вт/час.

- Светодиодный экран на корпусе:

Светодиодная панель для наружного применения IP65 (защита от влаги, УФ излучения, температурных перепадов и других внешних природных факторов) с разрешением P3, яркостью 3 500 – 8 000 нит или кд/м2 (отчётливая видимость без искажения цвета передачи даже при ярком солнечном свете), 1920 – 3840 гц/м2 (стабильное и плавное отображение контента) и оптимальная контрастность (глубокий чёрный, насыщенные светлые оттенки, естественные цвета), блок дистанционного управления через интернет (интегрированная аппаратная часть включающая встроенный GSM модем) с учетом защиты от не санкционированного доступа, блоки питания с резервом мощности (от нагрева и скачков напряжения). Среднее расчётное потребление 600-1000 Вт/час.

Корпус «кабинет» для наружного применения IP55 (защита электронных составляющих светодиодного экрана от влаги, УФ излучения, температурных перепадов и других внешних природных факторов) и удобного обслуживания светодиодного экрана, воздушный обдув. Металлический лист х. к. 2 мм с применением технологий обработки лазерной резки, гибки и лазерной сварки, металлические петли, вентилятор, резиновые уплотнители. Пред покрасочная обработка – зачистка швов, шлифовка, полимерная окраска в серый нейтральный цвет (по согласованию с Заказчиком) до достижения равномерного и однотонного покрытия, рекомендуется применять светлые оттенки для уменьшения нагрева.

- Декоративные решётки:

Металлический лист г. к. 3 мм с применением технологий обработки лазерной резки и лазерной сварки к каркасу. Пред покрасочная обработка – грунтовка и шлифовка, окраска эмалью серого цвета (по согласованию с Заказчиком) отличающегося от цвета каркаса до достижения равномерного и однотонного покрытия.

- Стекло:

Стекло прозрачное 10 мм калённое с отверстиями для крепления к металлическим пластинам на каркасе, крепление производится нержавеющими болтами М6-8 с декоративными заглушками из нержавеющей стали матовой фактуры. Нанесение запрещающих знаков (курение, распитие алкогольных напитков, соблюдение чистоты и порядка и т. п.) по технологии UV DTF.

- Скамейка:

Каркас из металлических профильных труб 40х40х2 мм, 40х20х1,7 мм, 25х25х1,7 мм и 15х15х1,7 мм, пятки для крепления из металлического листа х. к. 2 мм. Изгиб металлической профильной трубы 40х20х1,7 мм методом прокатки, вальцовки без деформации. Сварка всех составляющих. Пред покрасочная обработка – зачистка швов, шлифовка, полимерная окраска в серый цвет (по согласованию с Заказчиком) до достижения равномерного и однотонного покрытия. Сидушки и спинки из ДПК толщиной 23 мм цвет и текстура по согласованию с Заказчиком, крепление к каркасу производить посредством спец крепления предусмотренных производителем ДПК.

- Обшивка АКП:

Обшивка выполняется вплотную к каркасу и корпусам светодиодного экрана с применением технологий фрезеровки и сгибов для исключения видимых срезов панелей обшивки с последующей герметизацией швов, при обшивки задней части учесть слив осадков с крыши (смотреть в чертежах), а также полное скрытие каркаса крыши. Для обшивки применять алюминиевые композитные панели 4 мм с толщиной алюминиевого слоя 12-21 мк, фиолетового цвета в соответствие с брендбуком.

- Электрика:

Внутри остановки под крышей установить светодиодный светильник 30Вт 6500К в герметичном корпусе для наружного применения IP65. Обеспечить скрытую коммутацию электрической проводки внутри каркаса кабелем ВВГ НГ 2х1,5, обезопасив коммутацию кабеля гофрированным пластиковым шлангом и места соединения распределительными пластиковыми коробками IP55, скрыто установить на крыше электрический щит металлический IP55 вместительностью на 9 модулей (ориентировочный размер 200х200х150 мм), оснастить электрический щит вводным автоматическим выключателем двух полюсным 10А, устройством защитного отключения двух полюсным 16А 30мА, автоматическими выключателями на отходящие линии 6А в количестве двух штук, реле времени 16А для автоматического включения и отключения освещения внутри остановки и светового короба, а так же нулевая шина. Предусмотреть последующую возможность установки видео наблюдения Заказчиком, а именно предусмотреть место в электрическом щите для размещения необходимых аппаратных составляющих. Подводку кабеля питания до электрического щита на крыши остановки обеспечивается Заказчиком с учётом защитного заземления.

- Монтаж

Экспертиза мест установки и обсуждение с Заказчиком необходимости подготовки места, например, отсутствия жёсткого основания или не соответствие размерам и другие объективные факторы, препятствующие качественной установки. Доставка готового изделия на спецтранспорте. Жёсткая фиксация анкерными болтами. Подробный фото и видео отчёт после завершения.