Техническое задание на закупку на приобретение сантехнических, механических и расходных материалов для офисов Компании

город Ташкент

2026 год

Содержание

1.Общие сведения	3

1.1. Наименование	3

1.2. Основание и цель приобретаемых материалов	3

1.3. Перечень расходных материалов	3

2. Общие требования к материалам	11

3. Общие требования к участнику	11

4. Сроки и место поставки товара	11

5. Требования по правилам сдачи и приёмки	11

6. Требования по гарантийному и пост-гарантийному обслуживанию	11

7. Матрица распределения ответственности при оказании услуг	11

- Общие сведения

# 1.1	Наименование

Приобретение сантехнических, механических и расходных материалов для здания Ucell-Plaza, Ucell-Tashkent и региональных отделений Компании.

1.2. Основание и цель использования приобретаемых материалов

В целях организации технологического обслуживания Ucell-Plaza, Ucell-Tashkent и региональных отделений Компании.

# 1.3. Перечень расходных материалов

| № | Наименование | Описание | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеситель для раковины (умывальника) однорычажный. Смеситель предназначен для подачи горячей и холодной воды в санитарных узлах (умывальники бытового и общественного назначения). | Конструкция и управление Тип управления: однорычажный Тип картриджа: керамический, диаметр не менее 35 мм Регулировка: плавная и точная регулировка напора и температуры воды Материалы Корпус: латунь сантехническая марки CW617N или эквивалент, с содержанием меди не менее 57% Аэратор: съемный, с функцией экономии воды Крепежные элементы: металл (не пластик) Покрытие Хромированное (никелированное) или цвет «бронза» Покрытие должно быть устойчивым к коррозии, истиранию и воздействию бытовых моющих средств Толщина покрытия – согласно международным стандартам ISO Технические характеристики Высота/длина излива: около 160 мм Монтаж: на одно отверстие Тип подключения: гибкая подводка в комплекте Присоединительный размер: G 1/2" Рабочее давление: 1–6 бар Максимальное давление: не менее 10 бар Рабочая температура воды: до +90°C Комплектация Смеситель Гибкие подводящие шланги (не менее 400 мм, оплетка из нержавеющей стали AISI 304) Комплект крепления Паспорт изделия Гарантия не менее 3 лет на корпус и не менее 1 года на комплектующие | BOOU, KALE или эквивалент, не уступающий по техническим и качественным характеристикам | шт | 11 |  |
| 2 | Смеситель для ванны и душа двух вентильный. Смеситель предназначен для подачи горячей и холодной воды в ванну и душевую зону санитарных узлов жилых и общественных помещений. | Конструкция и управление Тип управления: двухвентильный (двухручный) Тип запорного механизма: керамические кран-буксы (угол поворота не более 180°) Переключатель «ванна/душ»: механический, встроенный Материалы Корпус: сантехническая латунь CW617N или эквивалент Внутренние элементы: латунь Использование чугунных элементов не допускается (во избежание коррозии) Ручки: металл Аэратор: съемный, антиизвестковый Покрытие Хромированное или латунное декоративное покрытие Устойчивость к коррозии и бытовым химическим средствам Соответствие стандартам качества гальванического покрытия ISO Технические характеристики Межосевое расстояние подключения: 150 ± 15 мм Присоединительный размер: G 1/2" Длина излива: около 180 мм Общая высота: около 300 мм Рабочее давление: 1–6 бар Максимальное давление: не менее 10 бар Рабочая температура: до +90°C Комплектация Смеситель Душевая лейка Душевой шланг (не менее 1500 мм, оплетка из нержавеющей стали) Настенный держатель для лейки S-образные эксцентрики Декоративные отражатели Паспорт изделия Отсутствие дефектов литья и покрытия Герметичность соединений Гарантия не менее 3 лет на корпус и не менее 1 года на комплектующие | BOOU, KALE или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 3 |  |
| 3 | Сифон для раковины (умывальника). Сифон предназначен для отвода сточных вод от раковины (умывальника) в систему внутренней канализации с обеспечением гидрозатвора для предотвращения проникновения запахов. | Конструкция Тип сифона: бутылочный или трубный с гибким выпуском Наличие гидрозатвора Регулируемая высота конструкции Разборная конструкция для обслуживания и очистки Технические характеристики Подсоединение к выпуску раковины: накидная гайка 1 1/4″ Выход в канализацию: универсальный Ø 40/50 мм Высота сифона: регулируемая в диапазоне 160–210 мм Длина гофрированной трубы: не менее 750–800 мм Герметичность соединений при рабочем давлении системы Материалы Корпус: полипропилен (PP), устойчивый к бытовой химии и температурным воздействиям Гофротрубка: полипропилен Уплотнительные элементы: резина или силикон Материал должен быть устойчив к температуре сточных вод до +90°C Требования к качеству Изделие новое, без механических повреждений Отсутствие протечек при эксплуатации Устойчивость к коррозии и воздействию моющих средств Комплектация Корпус сифона Гофротрубка Комплект уплотнительных прокладок Накидные гайки Гарантия не менее 12 месяцев | NOVA 1050 или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 20 |  |
| 4 | Труба полипропиленовая PPR PN10 Ø20 мм (для холодного водоснабжения) | Тип и конструкция Тип материала: полипропилен рандом сополимер (PPR, тип 3) Номинальное давление: PN10 Наружный диаметр: 20 мм Способ соединения: раструбная термическая сварка Технические характеристики Рабочее давление: до 10 бар (при температуре +20°C) Рабочая температура: до +45°C Максимальная кратковременная температура: до +60°C SDR: согласно заводскому исполнению для класса PN10 Срок службы: не менее 25 лет при соблюдении условий эксплуатации Материал Полипропилен PPR, устойчивый к коррозии и химическим воздействиям Не допускается использование вторичного сырья Материал должен быть пригоден для питьевого водоснабжения Соответствие международным стандартам ISO 15874 Требования к качеству Ровная внутренняя и внешняя поверхность Отсутствие трещин, раковин, деформаций Маркировка на трубе (диаметр, PN, производитель, дата выпуска) Гарантия не менее 5 лет от производителя | KAS, VERO или эквивалент, не уступающий по техническим и качественным характеристикам | м | 20 |  |
| 5 | Кран шаровой латунный Ø 1/2" | Конструкция Тип: полнопроходной шаровой кран Тип управления: ручка «рычаг» или «бабочка» Резьбовое соединение: внутренняя/внутренняя (ВВ) либо внутренняя/наружная (ВН) – уточняется при поставке Присоединительный размер: G 1/2" Материалы Корпус: сантехническая латунь CW617N или эквивалент Шар: латунный, хромированный Уплотнение шара: PTFE (тефлон) Шток: латунный, с двойным уплотнением Ручка: металлическая с антикоррозийным покрытием Технические характеристики Номинальное давление: не ниже PN25 Рабочее давление: до 16 бар Рабочая температура: от -20°C до +120°C Класс герметичности: «А» (без протечек) Требования к качеству Изделие новое, без следов коррозии и механических повреждений Ровная резьба без дефектов Плавный ход ручки без заеданий Наличие маркировки производителя Гарантия не менее 3 лет | KAS или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам. | шт. | 2 |  |
| 6 | Кран шаровой латунный Ø 3/4" | Конструкция Тип: полнопроходной шаровой кран Тип управления: ручка «рычаг» или «бабочка» Тип присоединения: резьбовое Присоединительный размер: G 3/4" Тип резьбы: внутренняя/внутренняя (ВВ) либо внутренняя/наружная (ВН) – уточняется при поставке Материалы Корпус: сантехническая латунь CW617N или эквивалент Шар: латунный, хромированный Уплотнение шара: PTFE (тефлон) Шток: латунный, с двойным уплотнением Ручка: металлическая, с антикоррозийным покрытием Технические характеристики Номинальное давление: не ниже PN25 Рабочее давление: до 16 бар Рабочая температура: от -20°C до +120°C Класс герметичности: «А» (полная герметичность в закрытом положении) Требования к качеству Изделие новое, без дефектов литья и резьбы Плавный ход механизма без заеданий Устойчивость к коррозии Наличие маркировки производителя Гарантия не менее 3 лет | KAS или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт. | 2 |  |
| 7 | Кран (вентиль) шаровой полипропиленовый Ø20 мм для холодного водоснабжения | Тип и конструкция Тип: шаровой запорный кран для PPR труб Диаметр: Ø20 мм Способ соединения: раструбная сварка (под пайку) Тип управления: ручка «бабочка» или «рычаг» Конструкция: полнопроходная Материалы Корпус: полипропилен PPR (тип 3) Запорный шар: латунный, хромированный Уплотнения: PTFE (тефлон) Ручка: полипропилен или металл с антикоррозийным покрытием Технические характеристики Номинальное давление: не ниже PN20 Рабочее давление: до 10 бар (при +20°C) Рабочая температура: до +45°C Максимальная кратковременная температура: до +60°C Срок службы: не менее 25 лет при соблюдении условий эксплуатации Требования к качеству Изделие новое, без трещин и деформаций Плавный ход запорного механизма Полная герметичность в закрытом положении Маркировка диаметра и производителя на корпусе Срок службы: не менее 25 лет при соблюдении условий эксплуатации | KAS, VERO или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт. | 6 |  |
| 8 | Гибкая подводка (шланг) для смесителя L = 800 мм | Конструкция Тип: гибкая подводка в металлической оплетке Длина: 800 мм Наружный диаметр шланга: около 15 мм Присоединительные размеры: G 1/2" × G 1/2" (либо М10 × G 1/2" — уточняется по типу смесителя) Тип резьбы: внутренняя/внутренняя или внутренняя/наружная Материалы Внутренняя трубка: EPDM (пищевой каучук), пригодный для питьевой воды Оплетка: нержавеющая сталь AISI 304 Фитинги: латунь CW617N или эквивалент Уплотнительные элементы: термостойкая резина Технические характеристики Рабочее давление: не менее 10 бар Максимальное давление: не менее 20 бар Рабочая температура: от -10°C до +90°C Минимальный радиус изгиба — согласно заводским требованиям Срок службы: не менее 5 лет Требования к качеству Отсутствие повреждений оплетки Герметичность соединений Устойчивость к коррозии и гидроударам Наличие маркировки производителя | BOOU, KALE или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | пары. | 3 |  |
| 9 | Воздухоотводчик автоматический латунный Ø 1/2" (15 мм) | Конструкция Тип: автоматический поплавковый Резьба: наружная Присоединительный размер: G 1/2" (15 мм) Установка: вертикальная Наличие защитного колпачка Материалы Корпус: сантехническая латунь CW617N или эквивалент Поплавковый механизм: термостойкий полимер Уплотнения: EPDM или аналог, устойчивый к температуре и давлению Пружина и внутренние элементы: коррозионностойкие Технические характеристики Номинальное давление: не ниже PN10 Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: до +110°C Рабочая среда: вода, водяные растворы без агрессивных примесей Требования к качеству Полная герметичность корпуса Отсутствие дефектов резьбы Стабильная работа поплавкового механизма Наличие маркировки производителя Гарантия не менее 2 лет | KAS или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт. | 2 |  |
| 10 | Кран-букса керамическая Ø20 (для смесителя) | Конструкция Тип механизма: керамическая (дисковая) Тип поворота: 1/2 оборота (90–180°) Диаметр посадочной части: Ø20 мм Тип шлица: 20 шлицов (или иной — уточняется при поставке) Направление: для горячей и/или холодной воды Материалы Корпус: сантехническая латунь CW617N или эквивалент Запорные элементы: керамические пластины высокой твердости Уплотнительные элементы: термостойкая резина (EPDM или аналог) Технические характеристики Присоединительная резьба: стандартная для бытовых смесителей (1/2") Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: до +90°C Ресурс работы: не менее 50 000 циклов открытия/закрытия Требования к качеству Плавный ход без заеданий Полная герметичность в закрытом положении Отсутствие дефектов резьбы и корпуса Изделие новое, не бывшее в эксплуатации Гарантия не менее 12 месяцев | KAS или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 4 |  |
| 11 | Ремонтный комплект для сливного бачка унитаза | Комплект должен включать Сливной клапан (механизм слива) Наливной клапан (боковая подача воды Уплотнительные прокладки Крепежные элементы Конструкция и функции Тип слива: однорежимный или двухрежимный с функцией START-STOP Регулируемая высота сливного механизма: от 300 мм до 420 мм Высота клапана боковой подачи воды: около 237 мм Подключение наливного клапана: G 1/2" Тип подачи воды: боковая Материалы Корпус: ударопрочный пластик (ABS или полипропилен) Мембрана: силиконовая, устойчивая к износу и воздействию воды Уплотнительные элементы: резина или силикон Резьбовые элементы: пластик или латунные вставки Технические характеристики Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура воды: до +40°C Возможность регулировки уровня воды в бачке Герметичность соединений Требования к качеству Изделие новое, без дефектов Стабильная работа при стандартном давлении водоснабжения Отсутствие протечек после установки Совместимость со стандартными керамическими бачками Гарантия не менее 12 месяцев | NOVA или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам. | шт | 12 |  |
| 12 | Гибкая подводка для бачка унитаза L = 1000 мм | Конструкция Тип: гибкая подводка в металлической оплетке Длина: 1000 мм Наружный диаметр: около Ø15 мм Присоединительные размеры: G 1/2" × G 1/2" Тип резьбы: внутренняя/внутренняя либо внутренняя/наружная (уточняется при поставке) Материалы Внутренняя трубка: EPDM (пищевой каучук), пригодный для питьевой воды Оплетка: нержавеющая сталь AISI 304 Фитинги: латунь CW617N или эквивалент Уплотнительные элементы: термостойкая резина Технические характеристики В исходных данных указано давление 3–5 бар — для безопасности эксплуатации рекомендуется устанавливать следующие требования: Рабочее давление: не менее 10 бар Разрывное давление: не менее 20 бар Рабочая температура: до +90°C Устойчивость к гидроударам Требования к качеству Полная герметичность соединений Отсутствие повреждений оплетки Устойчивость к коррозии Наличие маркировки производителя Гарантия не менее 2 лет | BOOU, KALE или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 4 |  |
| 13 | Хомут врезной (седелка) для ПЭ и ПВХ труб D 100 × 25 | Конструкция Тип: разъемный врезной хомут (седелка) Диаметр магистральной трубы: Ø100 мм Диаметр ответвления: Ø25 мм Тип соединения с трубой: обжимной (болтовое стягивание) Тип резьбы на выходе: внутренняя Присоединительная резьба ответвления: G 1" (или согласно Ø25 — уточняется при поставке) Материалы Корпус: полиэтилен высокой плотности (HDPE), устойчивый к УФ и механическим нагрузкам Уплотнительное кольцо: EPDM Болты и гайки: оцинкованная сталь или нержавеющая сталь Материал должен быть устойчив к коррозии и воздействию грунтовых вод Технические характеристики Номинальное давление: не ниже PN10 Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: до +40°C Герметичность соединения при рабочем давлении Возможность монтажа без специального сварочного оборудования Требования к качеству Отсутствие трещин и деформаций корпуса Ровная и точная резьба Надежная фиксация на трубе Наличие маркировки производителя и диаметра Гарантия не менее 2 лет | KAS, VERO или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 1 |  |
| 14 | Хомут врезной (седелка) для ПЭ и ПВХ труб D 50 × 25 | Конструкция Тип: разъемный врезной хомут (седелка) Диаметр магистральной трубы: Ø50 мм Диаметр ответвления: Ø25 мм Тип крепления к трубе: обжимной (болтовое соединение) Расположение резьбы: внутренняя Присоединительная резьба ответвления: G 1" (уточняется при поставке в зависимости от стандарта Ø25) Материалы Корпус: полиэтилен высокой плотности (HDPE), устойчивый к механическим нагрузкам и коррозии Уплотнительное кольцо: EPDM Болты и гайки: оцинкованная или нержавеющая сталь Материал должен быть пригоден для питьевого водоснабжения Технические характеристики Номинальное давление: не ниже PN10 Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: до +40°C Обеспечение полной герметичности соединения Возможность монтажа без применения сварочного оборудования Требования к качеству Отсутствие трещин и деформаций корпуса Ровная и точная резьба Надежная фиксация на трубе Наличие маркировки диаметра и производителя Гарантия не менее 2 лет | KAS, VERO или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 1 |  |
| 15 | Хомут врезной (седелка) для ПЭ и ПВХ труб D 32 × 20 | Конструкция Тип: разъемный врезной хомут (седелка) Диаметр магистральной трубы: Ø32 мм Диаметр ответвления: Ø20 мм Тип крепления: обжимной (болтовое соединение) Расположение резьбы: внутренняя Присоединительная резьба ответвления: G 1/2" (соответствует Ø20 мм) Материалы Корпус: полиэтилен высокой плотности (HDPE) Уплотнительное кольцо: EPDM Крепежные элементы: оцинкованная или нержавеющая сталь Материал должен быть устойчив к коррозии и воздействию влаги Технические характеристики Номинальное давление: не ниже PN10 Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура: до +40°C Герметичность соединения при рабочем давлении Возможность монтажа без применения сварочного оборудования Требования к качеству Отсутствие трещин, деформаций и производственных дефектов Ровная и точная резьба Надежная фиксация на трубе Наличие маркировки диаметра и производителя Гарантия не менее 2 лет | KAS, VERO или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 1 |  |
| 16 | Циркуляционный насос для системы отопления | Основные параметры Тип: циркуляционный центробежный насос с мокрым ротором (для отопления) Монтажная длина: 180 мм Присоединительные размеры: резьба 1 ½″ (DN 25) на вход и выход Напряжение питания: 220 В, 50 Гц Класс защиты корпуса: IP44 Класс изоляции: F / H (в разных источниках может указываться класс H, но по допуску поддерживает TF110-155°C) Гидравлические характеристики Максимальная подача: до 3,3 м³/ч (≈ 55 л/мин) Максимальный напор: 6 м водяного столба Температура перекачиваемой жидкости: от +4 °C до +110 °C Число скоростей: 3 режима (низкая / средняя / высокая) Электродвигатель Потребляемая мощность: • на 1-й скорости ≈ 46 Вт • на 2-й ≈ 67 Вт • на 3-й ≈ 93 Вт Тип ротора: мокрый (без подшипников в потоке) Номинальная частота вращения: ~2850 об/ми Уровень шума: < 45 дБ (≈ тиха работа) Конструкция и материалы Корпус: чугун (антикоррозийное покрытие) Рабочее колесо: пластик (PES) Вал двигателя: керамика Обмотка статора: медная Гарантия не менее 12 месяцев |  | шт | 4 |  |
| 17 | Насос для водопроводной воды | Электрические параметры Питающее напряжение: 220–240 В, 50–60 Гц Номинальный ток: до 10 А Максимальная мощность подключаемого насоса: до ~1.1 кВт (≈1.5 HP) Частота сети: 50–60 Hz Класс защиты: IP65 (защита от пыли и водяных струй) Гидравлические/рабочие характеристики Максимальное рабочее давление: до 10 бар Предустановленное давление включения: ≈ 1.5 бар (может регулироваться на некоторых моделях) Температура рабочей жидкости: до ~60 °C Тип подключаемой воды: чистая вода без твёрдых примесей (рекомендуется установка фильтра при наличии песка/частиц) Присоединения и конструкция Размер присоединения (фиттинги): стандартная резьба 1″ (например, BSP/G1) (в зависимости от исполнения PS-01) Защита от сухого хода: встроенная (остановка насоса при отсутствии расхода воды) Индикаторы: светодиодные индикации состояния питания, работы и ошибок (в некоторых комплектациях) Гарантия не менее 12 месяцев |  | шт | 1 |  |
| 18 | ТЭН с крышкой для водонагревателя ROYAL | Параметры Модель: R WH 1.5 50 Напряжение: 220V Частота: 50 Hz Мощность: 1,5 kW Объем водонагревателя: 50 л Тип установки: с крышкой (для защиты ТЭНа и удобства монтажа) Назначение Нагрев воды в бытовых водонагревателях объемом до 50 литров. Применяется для горячего водоснабжения в бытовых условиях (кухня, ванная). Резюме Тип: электрический ТЭН с крышкой для водонагревателя Производитель/Модель: ROYAL R WH 1.5 50 Электропитание: 220V / 50 Hz Мощность: 1,5 kW Объем: 50 л Назначение: нагрев воды для бытового водоснабжения Гарантия не менее 12 месяцев |  | шт | 2 |  |
| 19 | Сифон для умывальников, раковин с без перелива. | Стандартные размеры Диаметр подключения к раковине: 1 1/4″ (≈ Ø32–45 мм) — стандарт в сантехнике. Диаметр трубы канализации обычно 32 мм с адаптерами на 40/50 мм. Могут быть различия по длине и высоте сифона в зависимости от конфигурации и модели. Цвет и отделка Белый матовый — эстетичное покрытие, устойчиво к повседневному использованию и простое в уходе. Материалы Основные материалы корпуса: пластик ABS или латунь. Донный клапан (пробка) металлическим или пластиковым с механизмом Click-Clack. Гарантия не менее 12 месяцев |  | шт | 6 |  |
| 20 | Отсекающий кран угловой Ø15 | Конструкция и управление Тип: угловой отсекающий кран Управление: пол-оборота Подключение: настенное Размер в дюймах: 1/2" × 1/2" Отверстия: 1/2" × 1/2" Материалы Корпус: латунь сантехническая CW617N или эквивалент Уплотнения: EPDM или термостойкая резина Ручка: металл с антикоррозийным покрытием Технические характеристики: Рабочее давление: до 16 бар Рабочая температура: от -20°C до +120°C Класс герметичности: А (полная герметичность в закрытом положении) Требования к качеству Новое изделие, без дефектов корпуса и резьбы Плавный ход ручки, без заеданий Герметичность соединений Маркировка производителя на корпусе Гарантия не менее 12 месяцев | BOOU, KAS, VERO или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 20 |  |
| 21 | Смеситель гигиенический | Конструкция Тип: гигиенический душ Управление: ручное включение/выключение воды через встроенный клапан Материалы Корпус: латунь сантехническая CW617N или эквивалент Ручка/кнопка: металл с антикоррозийным покрытием Шланг (если входит в комплект): гибкий, оплетка из нержавеющей стали, внутренний слой EPDM Технические характеристики Вес: 1,6 кг Габариты: 75 × 95 × 195 мм Рабочее давление: 1–6 бар Рабочая температура воды: до +90°C Комплектация Смеситель гигиенический Возможный шланг и держатель (уточняется по модели) Требования к качеству: Новое изделие, без дефектов Плавный ход механизма включения воды Герметичность всех соединений Гарантия не менее 12 месяцев | BOOU, KALE или эквивалент, не уступающий по техническим характерисикам | шт | 10 |  |
| 22 | Лейка для биде с шлангом | Конструкция и управление Тип: ручная лейка для биде Управление: встроенный запорный вентиль на лейке для регулировки потока воды Комплектуется гибким шлангом для подключения к водопроводу Материалы Лейка: латунь сантехническая CW617N или эквивалент Ручка/кнопка: металл с антикоррозийным покрытием или ABS пластик Шланг: гибкий, металлическая оплетка из нержавеющей стали AISI 304, внутренняя трубка EPDM (пищевой каучук) Уплотнительные элементы: термостойкая резина или EPDM Технические характеристики Рабочее давление: 1–6 бар Максимальное давление: до 10 бар Рабочая температура воды: до +90°C Длина шланга: 1,0–1,5 м (в зависимости от модели) Полнопроходная конструкция для равномерного потока воды Требования к качеству Новое изделие, без дефектов корпуса и шланга Полная герметичность соединений Устойчивость к коррозии и бытовой химии Плавный ход вентиля Комплектация Лейка для биде Гибкий шланг Крепежные элементы и держатель (по модели) Гарантия не менее 2 лет | BOOU, KALE или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 20 |  |
| 23 | Вода нагреватель 100л | Конструкция и управление Тип: электрический водонагреватель накопительный Управление: термостат с регулировкой температуры Способ установки: настенный Материалы Внутренний бак: сталь с эмалевым или стеклокерамическим покрытием, устойчивым к коррозии ТЭН: нержавеющая сталь или медь, закрытый защитным кожухом Корпус: окрашенная сталь или пластик устойчивый к механическим воздействиям Уплотнения: термостойкая резина или силикон Технические характеристики Объем: 100 л Электропитание: 220–240V / 50–60 Hz Мощность: 1,5–2 kW (зависит от модели) Максимальная температура воды: до +75–80°C Защита: термостат и предохранительный клапан Класс защиты: IPX4 или выше Требования к качеству Новое изделие, без дефектов корпуса и внутренних элементов Полная герметичность и отсутствие протечек Соответствие санитарным и электротехническим стандартам Наличие сертификата соответствия и паспорта изделия Комплектация Водонагреватель ТЭН (встроенный или съемный, зависит от модели) Крепежные элементы для настенного монтажа Инструкция по эксплуатации Гарантия не менее 3 лет на корпус и не менее 1 года на электроэлементы | ROYAL, ARISTON или эквивалент, не уступающий по техническим и эксплуатационным характеристикам | шт | 1 |  |

- Общие требования к материалам

  - Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не снятыми с производства.

  - Материалы должны соответствовать действующим нормативным требованиям, стандартам качества и безопасности, применимым на территории Республики Узбекистан (ГОСТ, O‘z DSt, ТР ТС и иные обязательные нормы).

  - Продукция должна иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и/или иные документы, подтверждающие происхождение и технические характеристики (если применимо).

  - Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, в заводской упаковке.

  - Качество материалов должно обеспечивать надежность монтажа и дальнейшей эксплуатации без необходимости частой замены или ремонта

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.

  - Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемых материалов заявленным характеристикам и требованиям настоящего технического задания.

  - Допускается поставка эквивалентной продукции при условии полного соответствия ключевым техническим параметрам.

2.9.1	Эквивалентность подтверждается (если применимо):

- паспортом (datasheet) производителя;

- сертификатом или декларацией соответствия;

- фотографией маркировки изделия или упаковки.

  - При отсутствии подтверждающих документов Заказчик вправе отклонить предложение.

  - В случае указания торговых марок (BOOU, KALE, VERO, KAS, GRADFAR, ROYAL) допускается предложение аналогичной продукции с техническими характеристиками не ниже указанных.

- Общие требования к участнику

*Участник должен быть надлежащим образом зарегистрирован в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и иметь право осуществлять деятельность по поставке электротехнических материалов и оборудования.

*Участник не должен находиться в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства либо приостановления деятельности.

*Желательно наличие опыта поставки аналогичной продукции и исполнения аналогичных договоров, подтвержденного соответствующими документами.

*Участник гарантирует поставку оригинальной и сертифицированной продукции, соблюдение сроков поставки и замену некачественного либо несоответствующего товара за свой счет в согласованные сроки.

*Участник в составе КП предоставляет образцы по ключевым позициям либо победитель предоставляет образцы до поставки партии; поставка осуществляется после письменного подтверждения соответствия образца.

  - Сроки и место поставки товара

# Срок поставки 20 календарных дней после подписания договора обеими сторонами.

# Место поставки – Центральный склад Компании ООО «COSCOM», расположенный по адресу: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. В.Вахидова, 118.

- Требования по правилам сдачи и приёмки

*Сдача и приёмка поставляемых материалов и оборудования осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика на складе Заказчика.

*Приёмка товара производится по количеству, комплектности и качеству в соответствии с товаросопроводительными документами (накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия, паспорта качества и иные документы) (если применимо).

*При приёмке проверяется соответствие поставленной продукции условиям договора и требованиям технического задания, отсутствие видимых дефектов, повреждений и нарушений упаковки.

*В случае выявления несоответствий по количеству, комплектности или качеству составляется соответствующий акт. Поставщик обязан за свой счёт устранить выявленные недостатки либо заменить продукцию в течении 2-х дней.

*Окончательная приёмка осуществляется после подписания сторонами товаросопроводительных документов либо акта приёма-передачи.

*Риск случайной повреждений товара переходит к Заказчику с момента подписания документов о приёмке, если иное не предусмотрено договором.

- Требования по гарантийному и пост-гарантийному обслуживанию

При выявлении какого-либо брака или механического повреждения, замена осуществляется за   счёт поставщика.

# Поставщик гарантирует, что все поставляемые товары соответствуют требованиям качества и техническим характеристикам, указанным в спецификации.

# Гарантийный срок на каждый товар устанавливается по паспорту производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами счет‑фактур.

# Для отдельных категорий товаров, где производители устанавливают более длительный гарантийный срок, действует гарантия в соответствии с паспортом производителя:

- Смесители и краны – гарантия производителя;

- Трубы PN – гарантия производителя;

- Насосы – гарантия производителя;

- Водонагреватели – гарантия производителя;

- Матрица распределения ответственности при поставке товаров

| Ответственность | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Своевременная поставка | Х |  |
| Обеспечение доступа на склад для разгрузки/приемки |  | Х |
| Информация о выполнении поставки (обратная связь) | Х |  |
| Своевременное предоставление необходимых документов на закрытие закупки | Х | Х |